| Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општинска управа Темерин Одељење за инспекцијске послове Инспектор за саобраћај и путеве | КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСФАЛТНИМ СЛОЈЕВИМА На основу: ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА (“Сл.гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013 ) |
| --- | --- |

КОНТРОЛНА ЛИСТА бр. 1-3 Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима

| ОПШТЕ ПОСТАВКЕ: Насеље: Улица и број:. Врсте инспекцијског надзора: - редовни - ванредни - допунски - контролни | Почетак инспекцијског надзора: Датум: Време: Место: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инспекцијски надзор према облику: □ Теренски □ Канцеларијски |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог за инспекцијски надзор: □ Да □ Не |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име надзираног субјекта Управљача на путној мрежи: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Поштански број: |  | Место: |  |  |  |  |  |
| Телефон: | Факс: |  | e/mail |  |  |  |  |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ |  |  |  |  |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |  |
| Представници надзираног субјекта (Управљача) присутни инспекцијском надзору: |  |  |  |  |  |  |  |
| Пословно име надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Адреса седишта надзираног субјекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| Поштански број: |  | Место: |  |  |  |  |  |
| Телефон: | Факс: |  | e/mail |  |  |  |  |
| Решење АПР /број и датум/ |  |  |  |  |  |  |  |
| Матични број: |  | ПИБ |  |  |  |  |  |
| Одговорно лице: Име и презиме:. Назив радног места/функција:. Држављанство:. Датум и место рођења:. Место и адреса запослења :. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. |  |
| Представници надзираног субјекта присутни инспекцијском надзору: 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подносилац представке/пријаве: Име и презиме/назив:. Место и адреса становања :. Поштански број:; Место:. Телефон:; Факс:; e/mail. Број личне карте:. Лични број:. Питање: | Степен ризика: | Процена нивоа ризика: | Изјашњење надзираног субјекта: |  |
| - Да ли су на коловозу присутне „ударне рупе“? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- појава местимичних мањих ударних рупа, Ниво ризика 3- местимична појава осетних ударних рупа; Ниво ризика 4 – ударне рупе су присутне на целој деоници пута . Ниво ризика 5– постоје ударне рупе дубље од 5 цм, које угрожавају безбедност саобраћаја. |  |  |
| - Да ли извођач не врши редовно крпљење „ударних рупа“? |  |  |  | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |  |
| - Да ли је проценат ручно крпљених површина, заузима више од 10% површине коловоза? |  |  |  | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутне мрежасте прслине и пукотине, блоковске пукотине и слична оштећења? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% површине коловоза, Ниво ризика 3- захвата више од 30% површине коловоза; Ниво ризика 4 – испадају комади асфалта из прслина. |  |  |
| - Да ли је отворен подужни спој (шлус) на асфалтним слојевима? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза, Ниво ризика 2- захвата више од 30% коловоза; Ниво ризика 3 – испадају мањи комади асфалта из прслина. Ниво ризика 4- прслине нису заливене адекватни материјалима. |  |  |
| - Да ли су видна оштећења која се рефлектују из доњих слојева коловозне конструкције? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- не проузрокује деформације коловоза; Ниво ризика 3 – проузрокује деформације коловоза. |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутни колотрази? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 – захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 4- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина колотрага се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- колотрази су местимично дубљи од 5 цм |  |  |
| - Да ли је већ вршено нивелисање колотрага глодалицом за асфалтне мешавине? |  |  |  | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |  |
| - Да ли се у присутним колотразима, на коловозу, задржава вода за време и после атмосферских падавина? |  |  |  | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |  |
| - Да ли је површина коловоза местимично крпљена машински? (не у пуном профилу) |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- захвата мање од 30% дужине коловоза ; Ниво ризика 3 – захвата више мање од 30% дужине коловоза; |  |  |
| - Да ли је вршено машинско пресвлачење асфалтним слојевима – ојачавање, деоница у пуном профилу, на дужинама мањим од 50м, |  |  |  | - Да , ниво ризика 2 број бодова 2 - Не |  |  |  |
| - Да ли је коловоз без хабајућег слоја асфалта од АБ ? |  |  |  | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |  |
| - Да ли је присутан ефекат „одношења зрна агрегата“ из хабајућег слоја асфалта? |  |  |  | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |  |
| - Да ли је осетан и видан недостатак коефицијента трења, на контакту пнеуматика и коловоза, на влажном асфалтном коловозу? |  |  |  | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |  |
| - Да ли је хабајући слој асфалта изведен од мешавине са еруптивним минералним материјалима? |  |  |  | - Да , ниво ризика 3 број бодова3 - Не |  |  |  |
| - Да ли постоје места где видно и осетно, није довољан попречни пад у хоризонталним кривинама? |  |  |  | - Да , ниво ризика 4 број бодова 4 - Не |  |  |  |
| - Да ли постоје места на коловозу, где попречни или резултујући пад коловоза није усклађен са системом одводњавања пута? |  |  |  | - Да , ниво ризика 3 број бодова 3 - Не |  |  |  |
| - Да ли за време атмосферских падавина постоје места на којима се задржава вода, на местима која немају видне деформације? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- дубина воде је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 4 – дубина воде је већа од 1,2 цм; |  |  |
| - Да ли постоје осетне неравнине на коловозу? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 1- захвата мање од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм, Ниво ризика 2- захвата више од 30% дужине коловоза а дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |  |
| - Да ли је постоје денивелације коловоза у зони прелазних конструкција на путним објектима? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- дубина неравнина је мања од 1,2 цм; Ниво ризика 3 –местимична дубина неравнина се креће до 5 цм; Ниво ризика 5- неравнине су местимично дубље од 5 цм |  |  |
| - Да ли неравнине на коловозу утичу на безбедно одвијање саобраћаја? |  |  |  | - Да , ниво ризика 5 број бодова 5 - Не |  |  |  |
| - Да ли су на коловозу присутни заостали материјали од зимског одржавања и из путних косина, као и друге нечистоће? |  |  |  | - Да , ниво ризика___ број бодова___ - Не | Ниво ризика 2- постоје али не угрожавају пут и одводњавање коловоза; Ниво ризика 3- присутан је земљани и други отпадни материјал, који омета одводњавање пута; Ниво ризика 4- нагомилани материјал смањује коефицијент трења на коловозу. Ниво ризика 5- материјал угрожава безбедно одвијање сабраћаја. |  |  |
| Остварен број бодова: -одговор „ДА“ уз процену нивоа ризика од 1 до 5 и то: Ниво ризика 1 = 1 бод Ниво ризика 2 = 2 бода Ниво ризика 3 = 3 бода Ниво ризика 4 = 4 бода Ниво ризика 5 = бодoва -за одговор „НЕ“ је нулти ниво ризика= 0 бодова; |  |  |  | Остварен број бодова: ______________________ |  |  |  |
| Степен ризика (број бодова) -0-17 незнатан, - 17-34 низак, - 34-51 средњи, - 51-68 висок, - 68-87 критичан. |  |  |  | СТЕПЕН РИЗИКА: _______________________________ |  |  |  |

Завршено у __________________________ , дана ______ . ______ . 20____ . године у __________ .

| Надзирани субјекти управљача: 1. 2. 3. 4. Надзирани субјект: 1. 2. 3. 4. Подносилац представке/пријаве: | Инспектор за саобраћај и путеве _____________________________ |
| --- | --- |

Контролну листу примио-ли: